На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и члана 37 став 1 тачка 6. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/2008),

Скупштина града Ниша , на седници од ___________2010. године, донела је:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

УЛИЦЕ ГАБРОВАЧКИ ПУТ ОД УЛИЦЕ

ДУШАНА ПОПОВИЋА У НИШУ

Планом детаљне регулације улице Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу, (у даљем тексту: План детаљне регулације) ближе се прецизирају правила регулације и градње  из Генералног плана Ниша 1995-2010 ("Службени лист града Ниша" бр. 13/95, 2/2002, 41/2004 и 51/2007) ради утврђивања услова просторног уређења, регулације и грађења у границама обухвата плана детаљне регулације.

- ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Границе планског подручја ближе су дефинисане на графичком приказу: "Катастарски план са границом Плана детаљне регулације и координатама тачака границе".

План детаљне регулације обухвата подручје укупне површине од 1.56ха, укупне дужине од 720м чија је прелиминарна граница са севера: регулациона линија  улице Душана Поповића са истока и западна планиране регулационе линије улице Габровачки пут, а са југа границу представља северна граница ДУП-а стамбеног насеља "Габровачки пут" ("Службени лист града Ниша" бр. 2/90).

У случају међусобног неслагања и непрецизног описа границе Плана детаљне регулације меродавна је ситуација на карти "Катастарски план са границом Плана детаљне регулације и координатама тачака границе".

2)  ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

У захвату Плана детаљне регулације је једна функционална целина и намењена је за изградњу саобраћајнице па се не планирају други јавни објекти.

3) НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

У захвату плана су површине јавне намене. У функцији саораћаја и корисника планирају се коловозна трака са две саобраћајне траке, тротоари, бициклистичка стаза и зелена заштитна трака између бициклистичке стазе и западног тротоара.

У простору Плана детаљне регулације  површину јавне намене чини површина потребнa за изградњу саобраћајнице. Граница површине јавне намене је дефинисана координатама У и Х преломних тачака. Грађевинска парцела јавне намене формира се од катастарских парцела и делова катастарских парцела Катастарске општине Ниш-Бубањ и то:

6549/25, 6549/33, 6549/107, 6549/111, 6549/125, 6549/126, 6549/127, 6549/128, 6549/129, 6549/130,  6549/131,  6549/132,  6549/133,  6549/134,  6549/135  и  6549/136.

У  захвату Плана детаљне регулације планиране су површине за колски, бициклистички и пешачки саобраћај на посебним површинама.

4) РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

Регулационе линије су дефинисане аналитичко-геодетским елементима на одговарајућем графичком приказу.

Грађевинске линије и регулациона линија планираног објеката нискоградње се поклапају.

5) НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Нивелационо решење је условљено постојећом конфигурацијом терена и захтевима адекватног приступа објектима. Коте нивелета су у апсолутним вредностима на одговарајућем графичком приказу.

6)ТРАСА САОБРАЋАЈНИЦЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА КАПАЦИТЕТИМА САОБРАЋАЈНИЦЕ

У захвату Плана детаљне регулације јавна површина је намењена за изградњу улице Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу  и не планирају се други јавни објекти.

У функцији саораћаја и корисника планирана је коловозна трака са две саобраћајне траке,  тротоари, бициклистичка стаза као и зеленило. Регулација саобраћаја на раскрсницама се планира са  хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, на раскрсници са Јужним булеваром и светлосном сигнализацијом.

У профилу постојеће саобраћајнице положени су кабловски водови 10 кВ и ваздушна мрежа 0,4 кВ. Поред ових каблова из комплекса ИГМ "Ћеле кула" излази ваздушни вод 10 кВ који пресеца саобраћајницу и на једном делу прати је са западне стране ка југу. Изградњом саобраћајнице угрожена је постојећа ваздушна мрежа 0,4 кВ, те је исту потребно реконструисати и извршити превезивање корисника. Код извођења радова на саобраћајници утврдити тачну трасу кабловског вода  10 кВ и исти заштити. На свим укрштајима улице са налеглим саобраћајницама поставити по минимум две цеви пречника 100мм за потребе преласка нових каблова.Улично осветљење урадити у простору источног тротоара са мрежом 0,4 кВ. Простор источног тротоара је резервисан за полагање електроенергетских каблова.

Од објеката телефонске мреже положен је оптички кабл од улице Душана Поповића до улице Вишеградске у простору источног тротоара, а претплатничка мрежа је изведена и у простору западног и источног тротоара. На преласцима  саобраћајнице каблови су положени кроз заштитне цеви. Код извођења радова утврдити тачан положај каблова и у случају потребе исте заштити од механичког оптерећења или изместити у простор тротоара.

Подручје обухваћено  планом планирано је као подручје (зона) гасификације. Од раскрснице улице Душана Поповића и Габровачки пут у западном делу саобраћајнице је изграђена примарна градска гасоводна мрежа до мернорегулационе станице ИГМ "Ћеле Кула" На овој деоници је направљена рачва на гасоводу за увођење гасовода у топлану "Апеловац". Од улаза у комплекс ИГМ "Ћеле Кула" на југ је у простору западног тротоара планирана траса гасовода ка насељу "Габровачки пут" и Габровац.

У профилу постојеће саобраћајнице, дуж источне ивице коловоза, постоји изграђена водоводна мрежа пречника Ø200мм као и прикључци из бочних улица. У току изградње саобраћајнице неопходно је реконструисати све прикључне везе по постојећим трасама.

Канализација мешовитог типа изграђена је са профилом Ø400мм и Ø500мм дуж саобраћајнице са уливом у Јужни колектор и задржава се. У делу где не постоји, планирана је изградња у источном тротоару планиране саобраћајнице ка насељу Габровац.

Канализација за атмосферске воде Ø400мм из Игманске улице сече саобраћајницу и излива се у Габровачку реку.

7) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У захвату Плана детаљне регулације је предвиђен објекат нискоградње - друмска саобраћајница. Иста је намењена моторном бициклистичком и пешачком саобраћају.

Грађење предметне саобраћајнице и објеката комуналне инфраструктуре изводиће се у оквиру грађевинске парцеле улице. У хоризонталном, висинском и садржајном  смислу предметна саобраћајница ће се градити према Плану детаљне регулације.

Регулациона ширина улице је у северном делу саобраћајнице 20.50м, у средишњем делу 22.00 м а у јужном 22.50 м.

У улици Габровачки пут пешачка површина је обострани тротоар ширине са западне стране 5.00м  а са источне стране 2.00(2.50)м.

За бициклистички саобраћај је предвиђена бициклистичка трака ширине 2.50м са западне стране.

Колску површину представљају једна коловозна трака укупне ширине 7.00м са две сабраћајне траке ширине 3.50 м.

Између бициклистичке стазе и западног тротоара предвиђена је трака са зеленилом ширине 5.50(4.50)м.

Све површине су нови садржаји планираног попречног профила улице.

Дужина саобраћајнице износи 720.00 м.

Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује техничке нормативе о висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних мрежа, тј. о дубинама положених мрежа и ако величина надслоја не задовољава техничке прописе изврши њихову заштиту. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.

На делу изведене канализационе мреже ускладити нивелете поклопаца ревизионих шахтова са нивелетом коловозне површине односно тротоара.

Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице је дозвољена и не сматра се изменом плана  уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова која износе:

- код паралелног полагања цевовода водоводне и канализационе мреже минимално хоризонтално одстојање осовински износи  1,0 метар,

- код паралелног полагања цевовода водоводне и канализационе мреже са електроенергетским и телефонским кабловима минимално хоризонтално одстојање осовински износи  1,0 метар,

- код паралелног полагања телефонских и електроенергетских каблова минимално растојање је 0,3 м за водове 1 кВ, односно 0,5 м за водове 10 и 35 кВ.

- код вертикалног укрштања цевовода водоводне и канализационе мреже са тт , енергетским кабловима и међусобно минимално вертикалноодстојање од горње ивице цеви износи 0,5 м, а у односу на гаоводну мрежу 0,2 м,

-код укрштања елетроенергетских и тт каблова, електроенергетски кабл се полаже испод тт кабла са минималним растојањем од 0,5 м.

Допуштени угао међусобног укрштања свих инсталација износи максимално 90° а минимално 45°, а  под посебним условима уз посебне мере заштите 30°.

Грађевинска линија саобраћајнице се поклапа са регулационом линијом саобраћајнице.

У захвату Плана детаљне регулације нису планиране посебне површине за паркирање возила на саобраћајним и осталим површинама .

У погледу испуњености противпожарних прописа потребно је напоменути да је приступ  противпожарног возила омогућен суседним објектима.

У предметном комплексу омогућити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник Републике Србије",бр.18/97).

Тротоари и пешачки прелази су у простору повезани и са нагибима од максимум 1:20. Највећи попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

Пешачке прелазе поставити под правим углом према тротоару.

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45цм и максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5).

У профилу саобраћајница предвиђена је саобраћајно кабловска канализација која треба да омогући везивање сигнала и детектора кабловима на контролере. За раскрснице обезбедити канализациону мрежу која би омогућила постављање координационих каблова, ради  повезивања  раскрсница у координисан рад.

Предвидети простор за уградњу оптичких каблова, који се повезују у центар за управљање саобраћајем и служе за пренос информација.

За детекцију возила, на раскрсницама и неким важним пресецима на уличној мрежи, користити индуктивне детекторе или радаре (микроталасне детекторе).

Систем за мониторинг и управљање саобраћајем мора да садржи :

- контролере

- детекторе

- видео камере за детекцију и мониторинг

- уређаје за детекцију и мониторинг

- уређаје за приоритет возила ЈГПП

- светлосне сигналне уређаје

- променљиве саобраћајне знаке

- променљиве информационе табле

- детектори  метеоролошких услова

Постоји могућност фазне изградње како у подужном тако и у попречном профилу саобраћајнице.

8) ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

улица Габровачки пут од улице Душана Поповића	15634,00 м2

- коловозне површине 	  5272,00 м2

- пешачке површине-тротоари	  5335,00 м2

- бициклистичка стаза                                                                1544,00 м2

- зеленило                                                                                    3483,00 м2

-  водоводна линија                                                                       720,00 м

-  канализациона линија                                                               865,00 м

Инвестицона вредност изградње износе за:

- изградња улице                                                                   58 158 480,00дин.

- водоводна линија                                                                  4 712 400,00дин.

- канализациона линија                                                           8 087 750,00дин.

Улица Габровачки пут, водоводна и канализациона линија од улице Душана Поповића у Нишу градиће се из средстава које обезбеђује град Ниш према Програму уређивања градског грађевинског земљишта. Изградња осталих инфраструктурних линија финансираће се средствима надлежних комуналних предузећа.

9. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. Извод из Генералног Плана ..........................................................1 : 10 000

2. Катастарски план са границом Плана детаљне

регулације и координатама тачака границе..................................1 : 1000

3. Намена површина, регулација и нивелација

са аналитичко геодетским елементима ........................................1 : 1000

4. Карактеристични попречни профили са

распоредом инфраструктуре .........................................................1 : 50

5. Мреже и објекти инфраструктуре

5а. Водовод и канализација ...........................................................1 : 1000

5б. Електроенергетска, телефонска и гасоводна мрежа .............1 : 1000

10) ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ) ПЛАНА

- Катастарско-топографски план

- Услови надлежних комуналних предузећа

- Одлука о изради Плана детаљне регулације

- Програм за израду Плана детаљне регулације

-     Документацију и податке о обављеној стручној контроли и јавном увиду

-    Обазложење Плана са ставом обрађивача и Комисије о достављеним примедбама     на План

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План се израђује у седам примерака: два примерка у аналогном и дигиталном облику  за Управу за планирање и изградњу, Архив Скупштине града Ниша, ЈП Дирекција за изградњу града, ЈП Завод за урбанизам Ниш, Министарство животне средине и просторног планирања и Републички геодетски завод. Достављање планова је обавеза Управе за планирање и изградњу.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“, а објављује се и у електронском облику  и доступан је путем интернета.

Број:      ___________

У Нишу: __________ год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник,

Проф. др Миле ИЛИЋ

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  УЛИЦЕ ГАБРОВАЧКИ ПУТ

ОД УЛИЦЕ ДУШАНА ПОПОВИЋАУ НИШУ

Израда плана детаљне регулације улице Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу предвиђена је Програмом уређивања градског грађевинског земљишта.

Израда плана је започета доношењем одлуке о изради 10.10.2007.год. ("Службени лист града Ниша" бр. 66/2007) - Градоначелник Града Ниша.

Израдом Плана детаљне регулације се дефинише површина јавне намене за улицу Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу. Овим планом се дефинишу и урбанистичко-технички елементи  за пројектовање, уређење и изградњу простора у захвату плана детаљне регулације.

План детаљне регулације обухвата подручје укупне површине од 1.56ха, укупне дужине од 720м.  Регулациона ширина улице је у северном делу саобраћајнице 20.50м, у средишњем делу 22.00 м а у јужном 22.50 м.

У улици Габровачки пут пешачка површина је обострани тротоар ширине са западне стране 5.00м  а са источне стране 2.00(2.50)м. За бициклистички саобраћај је предвиђена бициклистичка трака ширине 2.50м са западне стране. Колску површину представљају једна коловозна трака укупне ширине 7.00м са две сабраћајне траке ширине 3.50 м. Између бициклистичке стазе и западног тротоара предвиђена је трака са зеленилом ширине 5.50(4.50)м.

Планом детаљне регулације ће се дефинисати тачан положај улице Габровачки пут од улице Душана Поповића у Нишу  и представља ће основ за решавање имовинско-правних односа и издавање извода из плана у поступку издавања одобрења за изградњу. Решење Плана детаљне регулације треба да је у складу са условима издатим од надлежних служби и Закона о планирању и изградњи.

Приказ активности које се односе на процедуру доношења:

- Одлука о изради са Програмом за израду: 10.10.2007.год. ("Службени лист града Ниша" бр. 66/2007) - Градоначелник Града Ниша;

- Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину: 02.09.2009. године . ("Службени лист града Ниша" бр. 62/2009) са критеријумима могућих значајних утицаја. Испоштована је законска обавеза усаглашавања Плана са новим Законом о планирању и изградњи тако да се поступак израде и доношења наставља по одредбама тог закона.

- Стручна контрола (Нацрт): 07.07.2009.год. (Комисија за планове града Ниша).

- Подаци о оглашавању и спровођењу јавног увида:

  - Оглас: 14.12.2009.године у дневном локалном листу "Народне новине";

  - Трајање јавног увида: од 15.12.2009.год. до 15.01.2010.год.

- Сумирање јавног увида и утврђивање предлога Плана: Предлог је потврђен   приликом разматрања на седници Комисије за планове града Ниша дана 27.01.2010.године којом приликом је донет закључак да План иде у даљу процедуру

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                            УПРАВА

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  НИШ                                  ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Директор,                                                                        Начелник,

Мр Драган Радивојевић                                             Мирјана Пешић,дипл.инж.арх.